Medtrum EasySense rakenduse kasutusjuhend

©2019, Medtrum Technologies Inc. All rights reserved.

Medtrum Technologies Inc.

7F, Building 8, No. 200, Niudun Road

Shanghai 201203, China

Tel: +86-21-50274781

Fax: +86-21-50274779

www.medtrum.com

See toode vastab direktiividele

93/42/EEC (MDD) ja

2014/53/EU (RED).

Versioon: 1.6

UG889006GB

348197

Medtrum B.V.

Nijverheidsweg 17 5683 CJ Best

The Netherlands

Tel: +31 (0) 499745037

Maaletooja:

Linus Medical OÜ

Narva mnt 5, Tallinn

Eesti

Tel: +372 6619855

Sisukord

1.	Sissejuhatus	3

2.	Kuidas Medtrum EasySense mobiilirakendust kasutada	3

2.1.	IOS	3

2.2.	Android	3

3.	Sisselogimine/registreerimine	4

4.	Peamenüü	7

5	Saatja seerianumbri lisamine Teie kontole	9

5.1	Seerianumbri lisamine	9

5.2	Seerianumbri muutmine	12

5.3	Seerianumbri kustutamine	13

6	Andmeside	14

6.1	Anduri ühendamine	14

6.2	Anduri lahtiühendamine	15

6.3	Kadunud anduri leidmine	15

7	Anduri staatuse jälgimine	15

7.1	Ikooni riba	16

7.2 Anduri info	16

7.3	Trendi graafik	19

7.4	Detailsed glükoositaseme andmed	19

7.3	Anduri kalibreerimine	21

8	Statistika	22

8.1	Anduri päevaaruanne	22

8.2	Anduri graafikute koondvaade	23

8.3	Trendianalüüs	24

8.4	Sündmuste kokkuvõte	25

9	Sündmused	26

9.1	Sündmuste kuva	26

9.2	Sündmuse lisamise kuva	27

9.3	Sündmuse muutmise kuva	30

10	Meeldetuletused	31

10.1	Meeldetuletuste seadistuste kuva	31

10.2	Meeldetuletuste kuva	31

11	Seadistused	32

11.1	CGM süsteemi (Pidev glükoosi jälgimise süsteem) seadistused	33

11.2	Üldseadistused	34

11.3	Konto turvalisus	35

11.4	Lähtestamine	38

12	Vidin	38

13	Hoiatused	40

14	Kuidas andurit vahetada	42

14.1	Vana anduri eemaldamine ja saatja lahti ühendamine	42

14.2	Uue anduri paigaldamine	43

14.2.1	Paigalduskoha valimine	43

14.2.2	Paigalduskoha ettevalmistamine	44

14.2.3	Glükoosianduri pakendist väljavõtmine	44

14.2.4	Anduri paigaldustoelt kaitsekatte eemaldamine	44

14.2.5	Anduri paigaldustoe paigutamine	45

14.2.6	Kaitseluku eemaldamine	45

14.2.7	Anduri paigaldamine	45

14.2.8	Paigaldaja eemaldamine	46

14.2.9	Anduri paigaldustoe kontrollimine	47

14.2.10	Anduri paigaldaja ohutu utiliseerimine	47

14.3	Saatja kinnitamine	47

14.4	Anduri paigaldustoe teipimine (valikuline)	48

## Sissejuhatus

Mobiilirakendus Medtrum EasySense pakub teile reaalajas glükoosinäitu ja varasemate andmete analüüsi, võimaldades teil igal ajal glükoositrendil silma peal hoida.

## Kuidas Medtrum EasySense mobiilirakendust kasutada

### IOS

Kui kasutate IOS operatsioonisüsteemiga nutiseadet, siis saate Medtrum EasySense mobiilirakenduse alla laadida Apple App Store’i kaudu.

### Android

Kui kasutate Android operatsioonisüsteemiga nutiseadet, siis saate Medtrum EasySense mobiilirakenduse alla laadida Google Play kaudu.

Nutiseade ja selle seadme laadija, millesse Te rakenduse paigaldate, peavad vastama standardile IEC60950-1.

Kui Teie nutiseade on piirangute vaba, siis ärge seda rakendust paigaldage. Lugege rakenduse paigaldamise kohta lähemalt oma nutiseadme kasutusjuhendist.

Medtrum EasySense mobiilirakendus ei saa ise muuta Teie nutiseadme seadistusi.

Kui olete paigaldanud selle rakenduse IOS seadmesse, siis hoiatuste saamiseks ja rakenduse teiste funktsioonide kasutamiseks peate veenduma, et:

1.	Teie nutiseadmel on Bluetooth ühendus ja see on aktiveeritud,

2.	Teie nutiseade ei ole vaiksel (Silent) ega koosoleku (Do Not Disturb) režiimil,

3.	Teie nutiseadme helitugevus on piisav, et kuuleksite hoiatusi ja teateid,

4.	Medtrum EasySense mobiilirakenduse teatiste kuvamine on sisse lülitatud,

5.	rakendusel on lubatud kasutada WLAN ja mobiilset andmesidet,

6.	nutiseadmel on internetiühendus,

7.	Medtrum EasySense mobiilirakendusel on lubatud kasutada kaamerat, et saaksite skaneerida saatja seerianumbri,

8.	Medtrum EasySense mobiilirakendusel on lubatud kasutada fotosid, et saaksite valida rakenduses oma profiilile foto,

9.	Medtrum EasySense mobiilirakendus on käivitatud ja töötab taustal,

10.	pärast nutiseadme taaskäivitust käivitage uuesti ka Medtrum EasySense mobiilirakendus.

Kui paigaldasite rakenduse Android seadmesse, siis hoiatuste saamiseks ja rakenduse teiste funktsioonide kasutamiseks peate veenduma, et:

1.	Teie nutiseadmel on Bluetooth ühendus ja see on aktiveeritud,

2.	rakendusel on lubatud kasutada asukoha andmeid, et rakendus saaks

kasutada Bluetooth ühendust,

3.	Teie nutiseade ei ole vaiksel (Silent) ega koosoleku (Do Not Disturb) režiimil,

4.	Teie nutiseadme helitugevus on piisav, et kuuleksite hoiatusi ja teateid,

5.	Medtrum EasySense mobiilirakendusel on lubatud saata teavitusi ka siis, kui kasutaate parajasti muid rakendusi,

6.	rakendusel on lubatud kasutada WLAN ja mobiilset andmesidet,

7.	nutiseadmel on internetiühendus,

8.	Medtrum EasySense mobiilirakendusel on lubatud teha fotosid ja salvestada videoid, et saaksite skaneerida saatja seerianumbri,

9.	Medtrum EasySense mobiilirakendusel on lubatud kasutada fotosid,

meediafaile ja muid faile, et saaksite valida rakenduses oma profiilile foto,

10.	Medtrum EasySense mobiilirakendus on käivitatud ja töötab taustal,

11.	pärast nutiseadme taaskäivitust käivitage uuesti ka Medtrum EasySense mobiilirakendus.

Oma nutiseadme seadistamise kohta lugege lähemalt nutiseadme kasutusjuhendist.

## Sisselogimine/registreerimine

Veenduge, et Teie nutiseade on sisse lülitades Internetiga ühendatud. Avage Medtrum EasySense mobiilirakendus ja minge selles sisselogimise kuvale Login.

Kui Teil juba on Medtrum konto, siis puudutage ülal paremas nurgas olevat riigilippu ja valige riik, mille valisite registreerumisel, seejärel logige oma kasutajanime ja parooliga sisse.

Kui Teil ei ole veel Medtrum kontot, siis puudutage ekraani all vasakus nurgas registreerimise valikut (Register).

Puudutage üleval paremal nurgas riigilipu ikooni. See avab uue kuva, kus saate vailda õige riigi/piirkonna. Eelmisel kuvale naasmiseks puudutage tagasinoolt.

Sisestage kasutajanimena oma e-posti aadress.

Puudutage üks kord koodi saamise kastikest (Get Code) ja Medtrumi meeskond saadab Teie e-posti aadressile kuuekohalise kinnituskoodi. Kontrollige kindlasti ka prahiposti kataloogi, juhuks kui see kiri prahipostiks liigitatakse.

Sisestage kuuekohaline kinnituskood. Pidage meeles, et Teil on selle sisestamiseks aega 10 minutit. Pärast seda peate küsima uue kinnituskoodi ja sisestama lahtrisse Teile viimati saadetud koodi.

Sisestage oma täisnimi, et Teie tervishoiuteenuse osutajad saaksid Teid lihtsasti ära tunda.

Valige endale parool ja jätke see meelde. Puudutage parempoolset ikooni, et sisestatud parooli näha.

- Parool peab sisaldama sümboleid kolmest alltoodud nelja kategooria hulgas:

⚫	Inglise tähestiku suurtähed (A kuni Z)

⚫	Inglise tähestiku väiketähed (a kuni z)

⚫	Numbrid (0 kuni 9)

⚫	Erisümbolid, sealhulgas

~!@#$%^&*()_-+=`{}|[]\:”;’<>,.

- Parool peab olema 6 kuni 20 sümboli pikkune.

- Parool peab olema kasutajanimest (Teie e-posti aadressist) erinev.

- Parool ei tohi sisaldada kolme järjestikust numbrit (nt 123, 321).

- Parool ei tohi sisaldada kolme järjestikust tähte (nt abc, cba).

- Parool ei tohi sisaldada tühikuid.

Seejärel puudutage edasimineku valikut (Next).

Kui olete privaatsuspõhimõtted ja kasutustingimused läbi lugenud ja nõustute nendega, siis tehke väikestesse märkekastidesse linnukesed ja puudutage konto loomise valikut (Creat Account), et oma Medtrum konto registreerida.

Seejärel naaske sisselogimise kuvale ning logige oma e-posti aadressiga ja parooliga sisse.

## Peamenüü

Kui olete sisse loginud, siis ilmub jälgimise kuva (Monitor).

Puudutage ülal vasakul nurgas ikooni , et avada peamenüü (Main Menu), mis annab juurdepääsu kõigile Medtrum EasySense mobiilirakenduse funktsioonidele: jälgimine (Monitor), andmeside (CGM), statistika (Statistics), sündmused (Events), meeldetuletused (Reminders), seadistused (Settings) ja hoiatused (Alerts).

## Saatja seerianumbri lisamine Teie kontole

### Seerianumbri lisamine

Kui Te pole veel saatja seerianumbrit rakendusse lisanud, siis seda saate teha, puudutades seire kuval (Monitor) saatja lisamise valikut „Add Transmitter.”

Samuti saate selleks puudutada saatja lisamise valikut „Add Transmitter “ andmeside kuval CGM.

Ekraanile ilmub järgmine kuva.

Saate nutitelefoni kaameraga skaneerida QR koodi, mis asub saatja tagaküljel või transpordikastil.

Saatja seerianumber ilmub ekraanile. Kontrollige, kas see vastab saatja või kasti peale trükitud seerianumbrile.

Pärast kinnitamist ühendub saatja automaatselt rakendusega.

Kui Te ei saa nutiseadme kaamerat kasutada, siis puudutage seerianumbri käsitsi sisestamise valikut (Enter SN manually), et selleks järgmine kuva avaneks.

Veenduge, et nutiseade jääb saatjast 10 meetri raadiusesse!

### Seerianumbri muutmine

Iga kord, kui hakkate kasutama uut saatjat, tuleb rakenduses saatja seerianumber ära muuta. Puudutage peamenüüs (Main Menu) andmeside valikut CGM.

Puudutage olemasolevat saatja seerianumbrit ja ekraanile ilmub järgmine kuva.

Siin saate saatja seerianumbrit muuta, puudutades valikut (Change SN).

Ilmub järgmine kuva. Seerianumbri sisestamiseks saate nutiseadme kaameraga skaneerida QR koodi saatja tagaküljel või transpordikastil.

Võite seerianumbri ka käsitsi sisestada, puudutades valikut (Enter SN manually).

### Seerianumbri kustutamine

Puudutage peamenüüs (Main Menu) seadistuste valikut (Settings).

Puudutage valikut (CGM System), et avada CGM süsteemi seadistuste kuva.

Puudutage olemasolevat saatja seerianumbrit ja ekraanile ilmub järgmine kuva.

Puudutage saatja kustutamise valikut (Delete Transmitter) ja kinnitage tehtud valik.

Hoiatus! Pärast saatja seerianumbri (SN) kustutamist ei saa te anduri glükoosiandmeid ega häireteateid!

## Andmeside

### Anduri ühendamine

Kui Te pole veel andurit ühendanud, siis saate seda teha jälgimise kuval (Monitor), puudutades valikut (Connect Sensor).

### Anduri lahtiühendamine

Anduri lahtiühendamiseks puudutage vastavat valikut (Disconnect Sensor).

Hoiatus: Pärast anduri lahtiühendamist ei saa Te enam andurilt glükoositaseme andmeid ega hoiatusi.

### Kadunud anduri leidmine

Kui andur on kadunud, siis puudutage andmeside kuval CGM kadunud anduri leidmise valikut (Find Lost Sensor).

## Anduri staatuse jälgimine

Kui Teie andur ja saatja on rakendusega ühendatud, siis saate rakenduse kaudu jälgida reaalajas oma rakuvälise vedeliku glükoosisisaldust.

### Ikooni riba

Puudutage peamenüüs (Main Menu) jälgimise valikut (Monitor).

Sündmuse lisamise ikoon (Add Event) võimaldab lisada uue sündmuse. Selle kohta saate lähemalt teada kasutusjuhendi sündmuste osast.

### 7.2 Anduri info

I.	Andmeside signaali ikoon (CGM Signal) näitab Bluetooth signaali tugevust saatja ja Teie nutiseadme vahel.

II	Trendinool

Trendinool näitab Teie anduri glükoositaseme lugemite muutumise kiirust ja suunda.

|  | Muutumatu |
| --- | --- |
|  | Aeglaselt tõusev |
|  | Tõuesv |
|  | Kiiresti tõusev |
|  | Aeglaselt alanev |
|  | Alanev |
|  | Kiiresti alanev |
| Puudub | Muutuste kohta pole andmeid |

III	Anduri viimane lugem ja selle aeg

Kui saatja ja rakenduse vaheline Bluetooth-ühendus töötab tõrgeteta, saab rakendus anduri näidu iga 2 minuti tagant. Mõnikord võib traadita ühenduse ajutiselt katkestada, liigutage oma nutiseade saatjale lähemale ja oodake mõni minut.

IV	Kalibreerimise ikoon

Kalibreerimise ikoon kasvad sedamööda, kuidas järgmise kalibreerimise aeg läheneb.

Pärast anduri soojenemist puudutage jälgimise kuval Monitor kalibreerimise ikooni, et avada kalibreerimise kuva (Calibration).

Tehke sõrmevere valik Fingerstick ja sisestage jooksev sõrmeotsast võetud vereproovis mõõdetud glükoositase või tehke labori valik Lab Calibration ja sisestage veenist võetud veres mõõdetud glükoositase. Veenivere võtmise aeg peab olema kaheksa minutit kuni kaks tundi enne kalibreerimise aega.

Märkus: sisestage viie minuti jooksul sõrmeotsast võetud veresuhkru näidud glükomeetrisse.

V	Anduri staatus

Kalibreerimise ikooni all kuvatakse anduri staatus:

Kalibreerimata (Not Calibrated), kui andur pole pärast soojenemist veel kalibreeritud.

Jälgimine (Monitoring), kui andur ja saatja mõlemad töötavad korrektselt ja saatja saadab anduri glükoositaseme andmeid rakendusele.

Kalibreerimine vajalik (Calibration Needed), kui viimane kalibreerimise tähtaeg on möödunud ja vajalik on uus kalibreerimine.

Kalibreerimise viga (Calibration Error), kui viimane kalibreerimine ebaõnnestus.

Andur kadunud (Lost Sensor), kui rakendus ei leia anduri signaali.

Andur aegunud (Sensor Expired), kui andur on jõudnud oma tööea piirini.

Lugemeid pole (No Readings), kui andur ei tööta korralikult.

Anduri rike (Sensor Failure), kui kasutatav andur on rikki läinud.

Saatja viga (Transmitter Error), kui saatja ei tööta korralikult.

Saatja aku tühi (Transmitter Battery Depleted), kui saatja akut tuleb laadida.

Andurit ühendatakse (Connecting Sensor), kui saatja pole veel aktiivse anduriga korrektselt ühendatud.

Aku laeb (Charging Battery), saatja aku laeb.

Aku laetud (Battery Charged), saatja aku on täielikult laetud.

VI	Anduri järelejäänud tööiga

Anduri staatuse all kuvatakse anduri järelejäänud tööiga.

### Trendi graafik

Anduri trendi graafik näitab glükoosisisalduse muutumist viimase kolme, kuue või üheksa tunni jooksul. Puudutage graafiku ajavahemikku, et seda muuta.

### Detailsed glükoositaseme andmed

Puudutage anduri trendi graafikut, et vaadata detailsemaid glükoositaseme andmeid.

Saate vaadata glükoositaseme andmeid iga päeva kohta, millal andur oli Teie kontoga ühendatud, puudutades ikoonija valides päeva või puudutades nuppu <, et minna tagasi, või >, et minna edasi.

Puudutage pikalt graafikut, et tekiks kursor. Liigutage kursorit mööda graafiku x-telge, et vaadata anduri glükoosilugemeid (G) või anduri staatuseid erinevatel ajahetkedel. Kursor kaob, kui viis sekundit midagi ei tehta.

Graafiku ala saab kahe sõrmega suurendada ja vähendada.

Kuva Basic Statistics (põhiline statistika) hõlmab anduri glükoositaseme lugemite miinimum-, maksimum ja keskväärtust ning hüpoglükeemiliste (alla 3,1 mmol/L / 56 mg/dL) episoodide arvu.

Kuva Distribution Statistics (jaotuse statistika) hõlmab sihttaseme protsenti (kasutaja poolt seatud sihtvahemik), kõrge glükoositaseme protsenti (üle sihtvahemiku ülemise piiri), madala glükoositaseme protsenti (alla sihtvahemiku alumise piiri) ja hüpoglükeemia protsenti (alla 3,1 mmol/L / 56 mg/dL).

## Anduri kalibreerimine

või tehke labori valik Lab Calibration ja sisestage veenist võetud veres mõõdetud glükoositase. Veenivere võtmise aeg peab olema kaheksa minutit kuni kaks tundi enne kalibreerimise aega.

Pärast esmast kalibreerimist näidakse Teie anduri lugemeid jooksvalt. Andmete täpsuse tagamiseks peate oma andurit vähemalt üks kord iga 24 tunni järel kalibreerima. Rakendus teatab Teile, kui andur vajab kalibreerimist.

Märkus: Järgmistel juhtudel kaob kalibreerimise ikoon ekraanilt:

- nutiseadme Bluetooth ühendus lülitakse välja,

- andur soojeneb,

- lugemeid ei ole,

- 15 minutit pärast anduri kalibreerimisvea tekkimist,

- anduriga side puudumisel.

## Statistika

Puudutage peamenüüs Main Menu statistika valikut Statistics, et avada anduri päevaaruande kuva Daily Sensor Report. Tõmmake sõrmega vasakule, et avada trendianalüüsi kuva Trend Analysis ja seejärel sündmuste kokkuvõtte kuva Event Summary. Tõmmake sõrmega paremale, et eelmisele kuvale naasta. Kui tahate graafikut külili asendis ekraanil vaadata, siis tehke graafikul topeltpuudutus või hoidke nutiseadet horisontaalselt.

### Anduri päevaaruanne

Saate vaadata glükoositaseme andmeid iga päeva kohta, millal andur oli Teie kontoga ühendatud, puudutades ikooni ja valides päeva või puudutades nuppu <, et minna tagasi, või >, et minna edasi.

Kui tahate graafikut külili asendis ekraanil vaadata, siis tehke graafikul topelt puudutus või hoidke nutiseadet horisontaalselt.

Kuva põhiline statistika Basic Statistics hõlmab anduri glükoositaseme lugemite miinimum-, maksimum ja keskväärtust ning hüpoglükeemiliste (alla 3,1 mmol/L / 56 mg/dL) episoodide arvu.

Kuva jaotuse statistika (Distribution Statistics) hõlmab sihttaseme protsenti (kasutaja poolt seatud sihtvahemik), kõrge glükoositaseme protsenti (üle sihtvahemiku ülemise piiri), madala glükoositaseme protsenti (alla sihtvahemiku alumise piiri) ja hüpoglükeemia protsenti (alla 3,1 mmol/L / 56 mg/dL).

### Anduri graafikute koondvaade

Sellel kuval näidatakse valitud kuupäevale eelneva seitsme päeva andurigraafikuid koos, tuues ära ka iga päeva glükoositasemete keskväärtuse, maksimumi, miinimumi ja hüpoglükeemiad.

Kõik päevased glükoositaseme graafikud kuvatakse üksteise peale, nii et võimalikud perioodilised mustrid muutuvad kergesti märgatavaks.

Vaikimisi lõppkuupäev on tänane päev. Puudutage ikooni ja valides päev või puudutage nuppu <, et minna tagasi, või >, et minna edasi.

### Trendianalüüs

Sellel kuval näidatakse anduri lugemite jaotust etteantud päevade arvu (7, 30 või 90) lõikes enne teatud kuupäeva, mida saab muuta, puudutades ikoonija valides päeva või puudutades nuppu <, et minna tagasi, või >, et minna edasi.

High (kõrge): üle ülemise piiri

Target (siht): ülemise piiri ja alumise piiri vahel

Low (madal): alla alumise piiri

Ülemise ja alumise piiri saate seadistuses (Settings) ise seada. Vaadake lähemalt CGM System Settings (Pidev glükoosi jälgimise süsteem).

Puudutage veergu, siis kuvatakse hallis kastis selle veeru kohta kõrge glükoositaseme, siht-glükoositaseme ja madala glükoositaseme protsendid ning hüpoglükeemiliste episoodide arv.

### Sündmuste kokkuvõte

Sellel kuval näidatakse sündmuste kokkuvõtet etteantud päevade arvu (7, 30 või 90) lõikes enne teatud kuupäeva, mida saab muuta, puudutades ikooni ja valides päeva või puudutades nuppu <, et minna tagasi, või >, et minna edasi.

Sündmuste kokkuvõtte tabelis tuuakse ära glükoositaseme testimiste arv ja keskmine glükoositase, toidukordade arv ja süsivesikute kogus grammides, süstitud insuliini koguhulk ning füüsilise tegevuse kordade arv ja kestus.

## Sündmused

### Sündmuste kuva

Puudutage peamenüüs (Main Menu) sündmuste valikut (Events), et avada sündmuste kuva (Events). Sellel kuval näidatakse kõiki sündmusi enne teatud kuupäeva, mida saate muuta, puudutades ikooni  ja valides päeva või puudutades nuppu <, et minna tagasi, või >, et minna edasi. Puudutage sündmust, et selle andmeid vaadata või seda muuta.

### Sündmuse lisamise kuva

Puudutage ikooni , et avada sündmuse lisamise kuva (Add Event). Valige sündmuse kategooria.

1.	Glükoositaseme lisamine

Vaikimisi kuupäev ja kellaaeg on jooksev kuupäev ja kellaaeg. Vajadusel puudutage kuupäeva ja kellaaega, et neid muuta. Puudutage sõrmevere valikut (Fingerstick) või labori valikut (Lab Calibration), et valida testimeetod. Sisestage mõõdetud glükoositase. Puudutage märkuse valikut (Note), kui tahate märkuse lisada. Puudutage kinnituse valikut (Done), et märkus salvestada ja sündmuse lisamise kuvale (Add Event) naasta.

2.	Insuliinisüsti lisamine

Vaikimisi kuupäev ja kellaaeg on jooksev kuupäev ja kellaaeg. Vajadusel puudutage kuupäeva ja kellaaega, et neid muuta. Sisestage sellele insuliini süstimise korrale nimi (valikuline). Valige insuliini tüüp: Not Set (määramata), Rapid-acting (kiiretoimeline), Short-acting (lühiajaline), Intermediate-acting (keskmise kestusega), Long-acting (pikaajaline) või Pre-mixed (eelsegatud). Sisestage insuliini doos. Puudutage märkuse valikut (Note), kui tahate märkuse lisada. Puudutage kinnituse valikut (Done), et märkus salvestada ja sündmuse lisamise kuvale (Add Event) naasta.

3.	Süsivesikute lisamine

Vaikimisi kuupäev ja kellaaeg on jooksev kuupäev ja kellaaeg. Vajadusel puudutage kuupäeva ja kellaaega, et neid muuta. Sisestage sellele süsivesikute korrale nimi (valikuline). Sisestage süsivesikute kogus grammides. Puudutage märkuse valikut (Note), kui tahate märkuse lisada. Puudutage kinnituse valikut (Done), et märkus salvestada ja sündmuse lisamise kuvale (Add Event) naasta.

4.	Füüsilise tegevuse lisamine

Vaikimisi kuupäev ja kellaaeg on jooksev kuupäev ja kellaaeg. Vajadusel puudutage kuupäeva ja kellaaega, et neid muuta. Sisestage füüsilise tegevuse tüüp (valikuline). Valige füüsilise tegevuse intensiivsus ja kestus. Puudutage märkuse valikut (Note), kui tahate märkuse lisada. Puudutage kinnituse valikut (Done), et märkus salvestada ja sündmuse lisamise kuvale (Add Event) naasta.

5.	Muu sündmuse lisamine

Vaikimisi kuupäev ja kellaaeg on jooksev kuupäev ja kellaaeg. Vajadusel puudutage kuupäeva ja kellaaega, et neid muuta. Puudutage märkuse valikut (Note), kui tahate lisada märkuse seoses muude terviseandmetega nagu ravimid või menstruatsioon. Puudutage kinnituse valikut (Done), et märkus salvestada ja sündmuse lisamise kuvale (Add Event) naasta.

### Sündmuse muutmise kuva

Puudutage sündmuste kuval (Events) soovitud sündmust, et avada selle muutmise kuva (Edit Event). Pärast muutmist puudutage kinnituse valikut (Done), et muudatused salvestada. Samuti võite puudutada kustutamise valikut (Delete), mis kustutab antud sündmuse.

## Meeldetuletused

Puudutage peamenüüs (Main Menu) meeldetuletuste valikut (Reminders).

### Meeldetuletuste seadistuste kuva

Puudutage ikooni  ekraani paremas ülemises nurgas, et lisada uusi meeldetuletusi.

Siin saate sisestada meeldetuletusele pealkirja, valida meeldetuletuse tüübi, korduste päevad, teavitamise kellaaja ja heli, lülitada sisse/välja meeldetuletuse vibratsiooni ja vajadusel lisada märkuse. Puudutage kinnituse valikut (Done), et muudatused salvestada.

### Meeldetuletuste kuva

1.	Sellel kuval näidatakse salvestatud meeldetuletuste loetelu, kus igal meeldetuletusel on sisse/välja lüliti. Kui ühtki meeldetuletust pole salvestatud, siis on see kuva tühi.

2.	Meeldetuletuse muutmiseks puudutage seda, et avaneks meeldetuletuse seadistuste kuva (Reminder Settings). Meeldetuletuse kustutamiseks tõmmake sõrmega vasakule ja puudutage valikut (Delete).

## Seadistused

Puudutage peamenüüs (Main Menu) seadistuste valikut (Settings).

### CGM süsteemi (Pidev glükoosi jälgimise süsteem) seadistused

Puudutage seadistuste menüüs (Settings) valikut (CGM System).

Glükoositaseme hoiatused: Vaikimisi valik on mitteaktiivne. Kui selle seadistuse aktiveerite, siis saate vaadata järgmisi hoiatuste seadistusi.

1.	Kõrge/madal: vaikimisi seadistusena on nii kõrge kui madala glükoositaseme hoiatused välja lülitatud. Kui olete kõrge glükoositaseme (High Glucose) hoiatuse sisse lülitanud, siis saate seada päeva kohta kuni kaheksa ülempiiri (High Limit) hoiatust ja saada hoiatuse, kui Teie glükoositase ületab määratud ülempiiri. Kui olete madala glükoositaseme (Low Glucose) hoiatuse sisse lülitanud, siis saate seada päeva kohta kuni kaheksa alampiiri (Low Limit) hoiatust ja saada hoiatuse, kui Teie glükoositase jääb allapoole määratud alampiiri.

Trendianalüüsis (Trend Analysis) kasutatakse kõrge glükoositaseme, sihttaseme ja madala glükoositaseme kindlakstegemiseks kõrgeimat ülempiiri ja madalaimat alampiiri kõigi ajaperioodide lõikes. Juhendi jaos Statistika on selle kohta rohkem teavet.

2.	Ennustatav kõrge (High Predicted): Vaikimisi seadistusena on väljalülitatud. Pärast selle sisselülitamist ja ajaperioodi valimist saate hoiatusi, kui võib ennustada Teie glükoositaseme tõusmist määratud aja jooksul üle ülempiiri. Ajaperioodiks saate valida 5 min kuni 30 min, sammuga 5 min.

3.	 Ennustatav madal (Low Predicted): Vaikimisi seadistusena on väljalülitatud. Pärast selle sisselülitamist ja ajaperioodi valimist saate hoiatusi, kui võib ennustada Teie glükoositaseme langemist määratud aja jooksul alla alampiiri. Ajaperioodiks saate valida 5 min kuni 30 min, sammuga 5 min.

4.	 Kiire tõus (Rapid Rise): Vaikimisi seadistusena on väljalülitatud. Pärast selle sisselülitamist ja tõusumäära seadmist saate hoiatusi, kui Teie glükoositase tõuseb kiiremini kui seatud tõusumäär. Tõusumäära saab seada vahemikus 0,065 mmol/L/min kuni 0,275 mmol/L/min (1,1 mg/dL/min kuni 5,0 mg/dL/min), sammuga 0,005 mmol/L/min (0,1 mg/dL/min).

5.	 Kiire langus (Rapid Fall): Vaikimisi seadistusena on väljalülitatud. Pärast selle sisselülitamist ja langusemäära seadmist saate hoiatusi, kui Teie glükoositase langeb kiiremini kui seatud langusemäär. Langusemäära saab seada vahemikus 0,065 mmol/L/min kuni 0,275 mmol/L/min (1,1 mg/dL/min kuni 5,0 mg/dL/min), sammuga 0,005 mmol/L/min (0,1 mg/dL/min).

Anduri tööiga (Sensor life): Valige S7 glükoosianduri puhul 14. Kui andur hakkab aeguma, siis saate anduri aegumise hoiatuse.

### Üldseadistused

Puudutage seadistuste menüüs (Settings) üldseadistuste valikut (General Settings).

Siin saate heli (Audio) ja vibratsiooni (Vibrate) sisse/välja lülitada, seada edasilükkamise aja vahemikus 10 min kuni 3 tundi ja muuta seadme seadistusi.

Valige rakenduse meeldetuletuste ja hoiatuste jaoks soovitud helid osas ALERT TONES.

Märkus: Soovitame lülitada sisse nii heli (Audio) kui vibratsiooni (Vibrate). Kui mõlemad välja lülitate, siis ei pruugi Te hoiatust/alarmi märgata.

### Konto turvalisus

Puudutage seadistuste menüüs (Settings) konto turvalisuse valikut (Account Security).

#### Parool

Puudutage parooli valikut (Password), et parooli muuta.

#### Parooliga lukustamine

Puudutage valikut (Pass code Lock), et seada rakenduse kaitseks neljakohaline numbriline parool.

Sisestage parool veel kord. Kui see ühtib eelmise sisestusega, siis lülitub parooliga kaitse sisse.

Kui parooliga kaitse on aktiveeritud, siis peate Medtrum EasySense mobiilirakendusele juurdepääsu saamiseks õige parooli sisestama.

Õiget parooli läheb vaja ka parooli tühistamiseks.

#### Kaugvaate luba

Kui Teie rakendus saab teise kasutaja rakenduselt taotluse kaugvaate teel Teie kontot vaadata, siis on Teil võimalik valida, kas anda selleks luba või mitte. Selleks, et kasutajale antud juurdepääs Teie kontole lõpetada, minge seadustuste kuvalt (Settings) edasi konto turvalisuse kuvale (Account Security) ja puudutage seal kaugvaate lubamise valikut (Remote View Permission). Juurdepääsu tühistamiseks tõmmake soovitud kasutajal sõrmega vasakule.

### Lähtestamine

Puudutage seadistuste menüüs (Settings) lähtestamise valikut (Reset). Siin saate rakenduse seadistused tehaseseadistustele lähtestada.

Märkus: Kui rakendus on ühendatud aktiivse anduriga, siis ei saa mingeid seadistusi lähtestada.

## Vidin

Kui kasutate iPhone telefoni, siis tõmmake lukustuskuval või esikuval sõrmega paremale, et vaadata vidinate osa.

EasySense vidin näitab reaalajas Teie anduriandmeid, sealhulgas viimast lugemit, trendinoolt, kalibreerimise ikooni ja anduri staatust.

Puudutades lisateabe valikut (Show More), saate vaadata anduri glükoosilugemite graafikut viimase kuue tunni kohta.

Kui kasutate Android telefoni, siis tõmmake sõrmega ülalt alla, et näha EasySense teavitust.

## Hoiatused

Rakendus EasySense saab saata CGM hoiatus teateid. Puudutades peamenüü (Main Menu), saate vaadata CFM-i hoiatuste (Alerts) ajalugu.

Hoiatuste loetelu

| Seisund | Rakenduse teade | Mida teha |
| --- | --- | --- |
| LOST SENSOR (andur kadunud) | Lost sensor. Check communication distance. (Andur kadunud. Kontrollige sidekaugust.) | Tooge oma nutiseade saatjale lähemale. |
| TRANSMITTER BATTERY LOW (saatja aku tühjeneb) | Change transmitter soon. (Vahetage varsti saatjat.) | Vahetage varsti saatja uue vastu. |
| TRANSMITTER BATTERY DEPLETED (saatja aku tühi) | The transmitter battery is depleted. (Saatja aku on tühi.) | Vahetage kohe saatjat. |
| TRANSMITTER ERROR (saatja viga) | Transmitter error. Call customer support. (Saatja viga. Pöörduge klienditeenindusse.) | Pöörduge klienditeenindusse. |
| CHARGE TRANSMITTER (laadige saatjat) | Charge Transmitter now. (laadige kohe saatjat) | Laadige saatjat. Märkus: see teade ilmub ainult taas laetava saatja korral |
| NO READINGS (lugemeid pole) | Check if the sensor stays in place. (Kontrollige, kas andur püsib paigas.) | Kontrollige, kas andur võib olla põrutada saanud või paigast nihkunud. Kui andur on paigas, siis oodake ja jätkake jälgimist. Kui andur on paigast nihkunud, siis vahetage andurit. |
| SENSOR CALIBRATION ERROR (viga anduri kalibreerimisel) | Sensor calibration error. Enter BG after 15 minutes. (Viga anduri kalibreerimisel. Sisestage glükoositase 1 minuti pärast.) | 15 minuti pärast sisestage mõõdetud glükoositase. |
| SENSOR FAILURE (anduri tõrge) | Sensor failure. Replace sensor now. (Anduri tõrge. Vahetage kohe andurit.) | Vahetage andurit. |
| METER BG NOW (mõõtke kohe glükoositaset) | Calibrate sensor now. (Kalibreerige kohe andur.) | Sisestage kalibreerimiseks uus mõõdetud glükoositase. |
| SENSOR END IN 6 HOURS (andur aegub 6 tunni pärast) | Sensor will expire in 6 hours. Change sensor soon. (Andur aegub 6 tunni pärast. Vahetage varsti andurit.) | Vahetage 6 tunni pärast andurit. |
| SENSOR END IN 2 HOURS (andur aegub 2 tunni pärast) | Sensor will expire in 2 hours. Change sensor soon. (Andur aegub 2 tunni pärast. Vahetage varsti andurit.) | Vahetage 2 tunni pärast andurit. |
| SENSOR END IN 30 MINUTES (andur aegub 30 minuti pärast) | Sensor will expire in 30 minutes. Change sensor soon. (Andur aegub 30 minuti pärast. Vahetage varsti andurit.) | Vahetage 30 minuti pärast andurit. |
| SENSOR EXPIRED (andur aegunud) | Sensor expired. Change sensor now. (Andur aegus. Vahetage kohe andurit.) | Vahetage andurit. |
| RAPID RISE (kiire tõus) | Sensor glucose is rising rapidly. (Mõõdetav glükoositase tõuseb kiiresti.) | Jälgige glükoositaset ja selle trendi. Järgige oma tervishoiuteenuse osutaja juhiseid. |
| RAPID FALL (kiire langus) | Sensor glucose is falling rapidly. (Mõõdetav glükoositase langeb kiiresti.) | Jälgige glükoositaset ja selle trendi. Järgige oma tervishoiuteenuse osutaja juhiseid. |
| HIGH PREDICTED (ennustatav kõrge tase) | Sensor glucose approaching High Limit. (Mõõdetav glükoositase läheneb ülempiirile.) | Kontrollige oma glükoosisisaldust ja vajadusel manustage ravi. Jätkake oma glükoositaseme jälgimist. |
| LOW PREDICTED (ennustatav madal tase) | Sensor glucose approaching Low Limit. (Mõõdetav glükoositase läheneb alampiirile.) | Kontrollige oma glükoosisisaldust ja vajadusel manustage ravi. Jätkake oma glükoositaseme jälgimist. |
| HIGH GLUCOSE (kõrge glükoositase) | Sensor glucose above High Limit. (Mõõdetav glükoositase on üle ülempiiri.) | Kontrollige oma glükoosisisaldust ja vajadusel manustage ravi. Jätkake oma glükoositaseme jälgimist. |
| LOW GLUCOSE (madal glükoositase) | Sensor glucose below Low Limit. (Mõõdetav glükoositase on alla alampiiri.) | Kontrollige oma glükoosisisaldust ja vajadusel manustage ravi. Jätkake oma glükoositaseme jälgimist. |
| BELOW 3.1 mmol/L / BELOW 56 mg/dL (alla 3,1 mmol/L / alla 56 mg/dL) | Sensor glucose below 3.1 mmol/L. Please treat as necessary. / Sensor glucose below 56 mg/dL. Please treat as necessary. (Mõõdetav glükoositase on alla 3,1 mmol/L. Manustage vajalik ravi. / Mõõdetav glükoositase on alla 56 mg/dL. Manustage vajalik ravi.) | Kontrollige oma glükoosisisaldust ja vajadusel manustage ravi. Jätkake oma glükoositaseme jälgimist. |

Märkus: Kui ilmub teade BELOW 3.1 mmol/L / BELOW 56 mg/dL (alla 3,1 mmol/L / alla 56 mg/dL), siis annab rakendus heliga märku isegi juhul, kui heli on välja lülitatud.

# Kuidas andurit vahetada

## Vana anduri eemaldamine ja saatja lahti ühendamine

Pärast anduri aegumist lülitub see automaatselt välja ja Teie nutiseadmes ei näidata enam glükoositaseme lugemeid. Aegunud anduri peab eemaldama.

1.	Tõmmake paigaldusplaaster õrnalt, kuid ühe sujuva liigutusega oma nahalt ära, et andur ja saatja eemaldada.

2.	Pigistage anduri paigaldustoe külgedel asuvad kaks ribilist õlga kokku ja tõmmake saatja ettevaatlikult anduri paigaldustoelt ära.

3.	Visake anduri paigaldustugi ära, aga saatjat kasutage edasi.

Märkus: Saatjat EI TOHI ära visata pärast ühe anduri kasutamist. Saatja tööiga on kuni kolm kuud.

## Uue anduri paigaldamine

### Paigalduskoha valimine

Andurile asukoha valimisel pidage silmas, et:

- andur peab jääma mugavalt ligipääsetavaks,

- anduri peab paigaldama sirgele nahapinnale, kus on piisavalt nahaalust rasva,

- see ala peab jääma sirgeks ka igapäevatoimingute juures, ilma paindumata ja kortsu minemata.

Andurile asukoha valimisel vältige:

- kohti, mida piiravad riided, näiteks vöörihma asukoht või talje,

- lihaste või luude tõttu kõverusega või jäigad kohad,

- kohad, mis trenni jms käigu intensiivselt liiguvad,

- armidega, tätoveeringutega või ärritusega kohad nahal,

- 5,0 cm (2 tolli) ümber naba,

- tiheda karvkattega kohad nahal,

- 7,5 cm (3 tolli) ümber insuliinipumba paigalduskoha või käsitsi süstimise kohta.

Siin on näidatud anduri paigaldamise parimad kohad (varjutatuna).

Ees					Taga			Ees		Taga

Täiskasvanu						Laps

Vahetage paigalduskohti rotatsiooni korras. Ühte ja sama kohta liiga sageli kasutades ei saa nahk paraneda ja tekkida võib armistumine või nahaärritus.

### Paigalduskoha ettevalmistamine

- Peske käed seebi ja veega põhjalikult puhtaks ja laske kuivada.

- Puhastage valitud paigalduskoht isopropüülalkoholiga (isopropanooliga) ja laske kuivada. See aitab nakkuse ja põletiku tekkimise ohtu vähendada. Andurit EI TOHI paigaldada enne, kui puhastatud koht on kuiv. Nii jääb anduri paigaldusplaaster paremini pidama.

Hoiatus: Kui andur tuleb lahti, sest selle paigaldusplaaster ei jäänud naha külge kinni, siis võite saada ebausaldusväärsed mõõtmistulemused või üldse mitte mingeid tulemusi. Sobimatu paigalduskoht ja paigalduskoha ebapiisav ettevalmistus halvendavad paigaldusplaastri toimimist.

### Glükoosianduri pakendist väljavõtmine

Eemaldage glükoosiandur oma steriilsest pakendist, tõmmates pakendi tagaküljelt paberi ära.

Hoiatus: Andurit EI TOHI kasutada, kui selle steriilne pakend on kahjustatud või avatud või kui andur on aegunud või mistahes moel kahjustatud.

Märkus: Enne anduri pakendi avamist ja anduri käsitsemist peske käed seebi ja veega puhtaks ja laske kuivada. Vältige anduri kõigi selliste pindade puudutamist, mis hiljem kehaga kokku puutuvad, st anduri kleepuva pinna puudutamist. Sellega võite paigalduskoha saastada ja selles kohas võib tekkida nakkus/põletik, kui Te andurit määrdunud kätega paigaldate.

### Anduri paigaldustoelt kaitsekatte eemaldamine

Painutage kaheosalist kaitsekatet veidi, nii et kahe osa vahekoht nähtavaks saab. Hoidke andurit paigaldajast ja püüdke mitte paigaldusplaastri kleeppinda puudutada. Eemaldage kaitsekatte pooled anduri paigaldusplaastrilt ühekaupa, kasutades valgeid haaramise sakke.

### Anduri paigaldustoe paigutamine

Kui paigaldate anduri oma alakõhule või alaseljale, siis paigutage andur nahale horisontaalselt. Kui paigaldate anduri oma käsivarrele, siis paigutage andur vertikaalselt.

Liigutage sõrmi paigaldusplaastril ümberringi, et see korralikult kinni jääks.

### Kaitseluku eemaldamine

Hoidke glükoosiandurit ühes käes. Teise käe pöidla ja nimetissõrmega suruge kindlalt kokku kaitseluku kaks vabastusriivi, tõstes kaitseluku samal ajal paigaldajast lahti. Hoidke kaitselukk alles, Teil läheb seda hiljem vaja.

### Anduri paigaldamine

Hoidke paigaldajat, nagu joonisel näidatud, ja vajutage kahele nupule korraga (pildil: „Button“). Võite tunda kerget pitsitust, kui andur naha alla paigaldub.

### Paigaldaja eemaldamine

Pigistage ühe käega kokku ja hoidke nii ribilisi vabastusriive anduri paigaldustoe kahel küljel, teise käega aga pöörake paigaldajat näidatud suunas umbes 40°, kuni paigaldaja oranž kolmnurkne märgistus jääb kohakuti anduri paigaldustoe oranži joonega, seejärel tõstke paigaldaja vertikaalses suunas paigaldustoelt ära. Teie kehale jääb ainult anduri paigaldustugi.

### Anduri paigaldustoe kontrollimine

Kontrollige, et anduri paigaldustugi on kindlalt Teie nahale pidama jäänud, libistades sõrmega mööda paigaldusplaastri servi ka otsides kleepumata kohti.

Hoiatus: Kui paigalduskohas tekib veritsus, siis ärge kinnitage saatjat andurile. Avaldage sellele kohale steriilse sidemega või puhta riidega kuni kolm minutit ühtlast survet. Kui veritsus peatub, siis kinnitage saatja andurile. Kui veritsus ei peatu, siis eemaldage andur, vajadusel töödelge/ravige seda kohta ja paigaldage andur mujale.

Hoiatus: Kontrollige paigalduskohta sagedasti, et seal ei tekiks nakkust/põletikku — punetust, turset ega valu. Kui midagi sellist tekib, siis eemaldage andur ja pöörduge arsti poole.

### Anduri paigaldaja ohutu utiliseerimine

Kinnitage kaitselukk uuesti paigaldajale, et selle ava kinni katta ja nõel ära varjata. Järgige paigaldaja utiliseerimisel kohalikke jäätmekäitluse eeskirju. Soovitame visata paigaldaja teravate jäätmete konteinerisse või muusse torkekindlasse suletava kaanega mahutisse.

## Saatja kinnitamine

Saatja vahetamisel peate uue saatja seerianumbri rakendusse lisama, enne kui selle saatja andurile kinnitate.

Märkus: Rakenduses saatja seerianumbri muutmise kohta vaadake lähemalt kasutusjuhendi peatükki 3.4.

Lükake saatja klõpsuga anduri paigaldustoe sisse, nii et kaks painduvat riivi sobituvad saatja sälkudesse. Eduka ühenduse korral hakkab näidiklamp roheliselt vilkuma.

Märkus: Veenduge, et kuulete klõpsatust, millega saatja paika läheb. Kui saatja ei ole lõpuni paigas, siis on elektriline ühendus halb ja pole ka veekindlust, nii et tulemuseks võivad olla ebaõiged glükoositaseme lugemid. Anduri vahetamisel veenduge, et saatja saab vanast andurist lahti ühendatud vähemalt üks minut enne uue anduriga ühendamist.

Pärast saatja paigaldamist vilgub roheline näidiklamp saatjal kohe kolm korda, mis näitab, et saatja on korrektselt anduriga ühendatud. Roheline näidiklamp vilgub ühe minuti jooksul veel kuus korda, mis näitab, et süsteem on enesediagnostikaga lõpule jõudnud. Seejärel ilmub rakenduses järgmine kuva.

Märkus: Anduril kulub soojenemiseks 2 tundi.

## Anduri paigaldustoe teipimine (valikuline)

Anduri paigaldustugi peaks jääma Teie nahale pidama oma paigaldusplaastriga. Kui aga leiate, et Teie igapäevategevuste juures kipub anduri paigaldustugi lahti tulema, siis saate kasutada selle paremaks kinnitamiseks meditsiinilist teipi. Pange teipi ainult valgele paigaldusplaastrile ja seda kõigis servades, et lisatoetus oleks ühtlane. Teipi EI TOHI panna saatja peale ega anduri paigaldustoe ühegi plastikosa peale.

Kui soovid rohkem teavet, siis võta ühendust

Linus Medical OÜ klienditeenindusega:

Narva mnt 5, III korrus

10117 Tallinn, Eesti

Tasuta nõuandeliin

800 30 30

www.veresuhkur.ee

cgmEE@linusmedical.com